# Aprobat,

# Director general

Andrica Liviu

CAIET DE SARCINI

- Date generale

Denumirea achizitiei publice: Confectii metalice

Autoritatea contractanta: SC Administratia Domeniului Public SA Oradea, Strada Piata E. Gojdu nr.21; telefon 0259/432497; fax 0259/440438

Nr.inmatriculare: J05/1995, Cod Fiscal RO 7997507.

- Scopul achizitiei

SC ADP SA Oradea are in vedere confectionarea a 41 de module metalice cu rolete din aluminiu, avand ca scop imbunatatiea conditiilor de expunere si vanzare a produselor (marfurilor) in Piata Rogerius. Deasemenea, autoritatea contractanta doreste confectionarea a  10 panouri de gard si o poarta de acces glisanta pentru a asigura siguranta persoanelor pe terasa de la nivelul 1 si totodata inchiderea accesului pe timp de noapte.

- Principalele cerinte

Modulele se vor confectiona din teava patrata de 40x40x3 mm si vor avea dimensiunile conform planselor anexate. Panoul despartitor dintre module va fi din pal melaminat de culoare alba incadrat de o rama metalica. Pe structura metalica din fata se vor monta rolete din aluminiu, dotate cu  mecanism de tragere cu manivela si dispozitiv de inchidere. Partea frontala de deasupra roletei va fi confectionata din pal melaminat de culoare alba. La partea superioara, pe mijlocul modulului se va monta o bara din teava rectangulara de 40x30x3mm  pentru a sustine instalatia electrica interioara . Confectia metalica se va curata, grundui si vopsi. La montaj se va avea in vedere faptul ca in pardoseala exista sistem de incalzire.

Panourile de gard vor avea dimensiunea de 280x97 mm si vor fi confectionate din teava metalica patrata de 50x50 mm si 30x10 mm, conform plansei anexate.  Prinderea se va realiza cu placuta metalica de zidul existent.

Poarta metalica va fi de tip glisant cu dimensiunea de 600x152mm si va pastra modelul panourilor de gard.

Pretul si valoarea estimata

Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fara TVA.

Valoarea estimata pentru  un modul este de  2400 lei + TVA.

Valoarea estimata pentru panou gard este de 950 lei + TVA

Valoarea estimata pentru poarta este de 2450 lei + TVA

Valoarea estimata a contractului este de 110.350 lei + TVA.

Intocmit,

Petrita Silviu